岩土工程勘察文件审查要点（试行）

一、总则

（一）为指导建筑工程施工图设计文件审查工作，根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》，特制定建筑工程施工图设计文件（以下简称施工图）审查要点。

（二）本要点供施工图审查机构进行建筑工程、市政工程勘察文件的技术性审查时参考使用。

（三） 建设单位报审的资料应包括以下内容：

1. 经政府有关部门批准的作为勘察依据的文件及附件；

2. 岩土工程勘察文件（详勘阶段），必要时应附原始资料及计算书；

3. 审查需要提供的其他资料。

（四）勘察文件技术审查要点包括以下内容：

1. 是否符合《工程建设强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准；

2. 提供的参数、结论与建议是否存在安全隐患；

3. 是否符合公众利益；

4. 是否达到勘察文件深度规定的要求；

5. 是否符合经政府有关部门批准的作为勘察依据的文件要求。

（五）本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准。

（六）各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本地的具体情况，对本要点做出必要的补充规定。

二、审查要点

| 序号 | 标题 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 《工程建设强制性条文》中有关勘察和地基基础方面的强制性条文（具体条款略）是否严格执行 |
| 2 | 相关责任及签章 | 勘察单位的资格是否具备； 勘察文件（包括勘察报告、独立完成的专题报告及试验报告等）公章是否有效，勘察文件单位责任人、勘察项目责任人以及各类图表、原始记录责任人签章是否齐全、有效 |
| 3 | 勘察依据 |  |
| 3.1 | 工程建设标准 | 选用的规范、规程是否有效、完备，是否适用于本工程。 工程勘察主要相关标准： 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001） 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002） 《膨胀土地区建筑技术规范》（GBJ112-87） 《湿陷性黄土地区建筑规范》（GBJ25-90） 《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002） 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》（JGJ6-99） 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94） 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99） 《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ87-92） 《原状土取样技术标准》（JGJ89-92） 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》（GB50086-2001） 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002） 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001） 《市政工程勘察规范》（JTJ56-94） 《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-98） 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ024-85） 其他相关标准(当标准更新时，应及时更换新标准) |
| 3.2 | 勘察任务委托书 | 委托的勘察任务是否明确； 勘察文件是否满足任务委托要求 |
| 3.3 | 勘察文件深度 | 是否满足勘察文件深度规定的要求 |
| 4 | 拟建工程概述 | 拟建工程概况，如位置、拟建建筑物高度、层数（地上、地下）、结构与基础型式、基础埋深等是否明确；勘探点高程及座标引测依据是否明确 |
| 5 | 勘察工作的目的、任务与要求 | 勘察工作的目的、任务、要求是否明确 |
| 6 | 勘探与取样 |  |
| 6.1 | 勘探孔数量、间距与深度 | 勘探点的布置原则（数量、间距、深度）是否满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）等规范要求；控制性勘探点、采取试样及原位测试勘探点布置的比例是否适当(其中采取试样及原位测试勘探点的数量不应少于勘探点总数的1／3)； 边坡工程尚应审查是否满足《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）要求； 桩基工程尚应审查是否满足《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）要求； 当在抗震设防烈度6度及6度以上地区勘察时，尚应审查是否满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的要求，当须进行液化判别时，应审查为判别液化布置的勘探点其数量及分布是否合理； 当拟建场地可能存在不良地质作用、特殊岩土时，尚应审查是否符合相关专用标准的要求； 市政工程是否满足《市政工程勘察规范》（JTJ56-94） 及《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-98）等规范的相关要求 |
| 6.2 | 勘探方法 | 勘探手段、方法及工艺是否适当 |
| 6.3 | 取样 | 取样（土样、岩样、水样）的质量、数量、方法是否符合规范、标准要求 |
| 7 | 测试 |  |
| 7.1 | 原位测试 | 原位测试方法是否适当，测试数量是否满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）等规范、标准要求； 市政工程是否符合《市政工程勘察规范》（JTJ56-94）等规范、标准要求； 测试内容是否满足规范及勘察文件深度规定的要求 |
| 7.2 | 室内试验 | 室内试验的指标种类、试验方法、试验数量是否满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）等规范、标准要求； 市政工程是否符合《市政工程勘察规范》（JTJ56-94）等规范、标准要求 |
| 8 | 地层划分与描述 | 地层划分是否合理； 地层描述是否符合规范要求 |
| 9 | 地表水与地下水 |  |
| 9.1 | 水位 | 地表水及地下水位的量测方法是否符合现行规范要求，勘察期间水位、地下水类型等阐述是否明确、合理 |
| 9.2 | 地下水参数 | 提供的地下水参数是否合理 |
| 9.3 | 水的腐蚀性测试与判别 | 水的腐蚀性测试与判别是否符合规范、标准要求； 判别方法是否符合拟建场地环境条件； 判别结果是否正确 |
| 10 | 场地和地基的地震效应 |  |
| 10.1 | 抗震设防 | 提供的抗震设防烈度、设计地震基本加速度、设计地震分组是否正确 |
| 10.2 | 场地类别划分 | 场地类别划分的依据是否充分，资料是否真实、可靠； 场地类别划分结果是否正确 |
| 10.3 | 场地液化判别 | 液化判别的方法是否正确、有效，液化判别所选取的参数是否可靠、正确； 液化判别结果是否正确； 计算的液化指数是否正确； 场地液化综合判别结论是否合理 |
| 11 | 不良地质作用 | 不良地质作用的评价方法、结论及处理措施是否符合现行规范、相关专用标准及勘察文件深度规定的要求 |
| 12 | 特殊土 | 特殊土的评价方法、结论及处理措施是否符合规范、相关专用标准及勘察文件深度规定的要求 |
| 13 | 岩土参数的分析与选定 | 岩土参数分析与选用的范围、数量、数值的取舍是否符合规范的要求； 提供的岩土参数是否满足规范及设计要求 |
| 14 | 地基与基础评价与建议 | 采用的公式是否可靠，依据是否明确，分析结果是否正确 |
| 14.1 | 地基基础方案 | 建议的地基基础方案是否合理、可行 |
| 14.2 | 天然地基 | 建议的天然地基承载力及变形参数是否合理 |
| 14.3 | 桩基础 | 建议的桩基础方案（包括桩端持力层的选择）是否可靠、合理; 提供的参数是否全面、合理 |
| 14.4 | 地基处理 | 建议的地基处理方案是否合理、可行； 提供的地基处理岩土参数是否全面、合理 |
| 14.5 | 基坑支护 | 基坑支护方案是否合理、可行； 提供的基坑支护岩土参数是否全面、合理 |
| 14.6 | 降水 | 建议的降水方法是否合理、可行； 提供的参数是否合理 |
| 15 | 环境影响 | 是否指出了施工可能对环境产生的不利影响； 提出的相关建议是否具有针对性，是否合理 |
| 16 | 图表 |  |
| 16.1 | 试验、测试图表 | 是否提供了满足规范及设计要求的试验、测试图表； 各项指标之间的关系是否吻合 |
| 16.2 | 平面图 | 平面图是否满足规范、勘察文件深度规定的要求 |
| 16.3 | 剖面图 | 剖面图比例尺是否合理； 是否满足规范、勘察文件深度规定的要求 |
| 16.4 | 其他图件 | 其他图件是否满足规范、勘察文件深度规定的要求 |