附件19：

城市道路照明现场检测结果统计表

城市：                                                                    检查日期：

| 序号 | 道路名称 | 道路类型 | 光源类型 | 平均照度 | 照度均匀度 | 环境比 | 功率密度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请受检城市的城市照明主管部门至少提供10条城市道路照明现场检测结果;

2.道路类型按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）分为：快速路、主干路、次干路、支路等。

3.道路照明检测方法说明附后。

道路照明检测方法说明：

城市照明节能专项检查的道路照明现场检测应按照以下方法进行：

一、测量的路段和范围

宜选择在灯具的间距、高度、悬挑、仰角和光源的一致性等方面能代表被测道路典型的路段。

在道路纵向应为同一侧两根灯杆之间的区域；而在道路横向，当灯具采用单侧布灯时，应为整条路宽；对称布灯、中心布灯和双侧交错布灯时，宜取二分之一的路宽。

二、测量的布点方法

应将测量路段划分为若干大小相等的矩形网格，采用中心布点法进行测量，即测点应布置在每个网格的中心点(图1)，测量网格中心点上的照度。当两根灯杆间距小于或等于50m时，宜沿道路(直道和弯道)纵向将间距10等分；当两灯杆间距大于50m时，宜按每一网格边长小于或等于5 m的等间距划分。而道路横向的网格边长可取每条车道的宽度。