表2             保障性住房装饰装修标准

| 序号 |  | 部 件 | 基本标准 | 推荐标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单元门（含地下室门） |  | 钢制电控防盗门 | 同左 |
| 2 | 户门 |  | 钢制保温防盗门或防火门 | 同左 |
| 3 | 室门 |  | 镶板门或夹板门、木质门 | 同左 |
| 4 | 楼梯间、休息平台底面及踏步面 |  | 墙面：内墙腻子、水性内墙耐擦洗环保涂料；休息平台底面：水性内墙耐擦洗环保涂料；踏步面：水泥砂浆。 | 墙面：内墙腻子、水性内墙耐擦洗环保涂料；休息平台底面：水性内墙耐擦洗环保涂料；踏步面：防滑地砖 |
| 5 | 阳台 |  | 地面：水泥砂浆；配置成品晾衣杆及洗涤池。天棚配吸顶灯 | 同左 |
| 6 | 外窗及封阳台窗 |  | 塑钢窗，首层防盗窗设置铁质护栏 | 同左 |
| 7 | 起居室、卧室 |  | 墙面、天棚面：内墙腻子、水性内墙耐擦洗环保涂料；窗帘杆：简配装置；地面：水泥砂浆；天棚配吸顶灯；空调机位统一设置、空洞预留 | 墙面、天棚面：内墙腻子、水性内墙耐擦洗环保涂料；窗帘杆：简配装置；地面：地板砖；天棚配吸顶灯；空调机位统一设置、空洞预留 |
| 8 | 厨房 |  | 地面：防滑地砖；墙面：贴瓷砖到顶；洗菜盆、贴磁砖灶台板、节水型龙头、预留排气扇位置和插座；天棚面同卧室 | 加配铝扣板吊顶、吸顶灯、排气扇；配备整体橱柜、排油烟机 |
| 9 | 卫生间 |  | 地面：防滑地砖；墙面：贴瓷砖到顶；配备洗面盆、节水座便器、节水型淋浴喷头、预留排气扇位置和插座；天棚面同卧室；预留安放洗衣机位置 | 加配铝扣板吊顶、配吸顶灯、排气扇、盥洗镜、太阳能热水器或电热水器 |