附件：

建筑遮阳推广技术目录

| 序号 | 项目名称 | 技术简介 | 适用范围 | 技术持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 建筑外遮阳铝合金卷帘 | 该卷帘由铝合金卷帘片、导轨、帘片卷轴及控制系统等部分组成。帘片是由铝合金经滚轧制成中空结构，内填聚氨酯发泡材料，经封口、发泡固化、冲孔、定长切断而成。该卷帘具有良好的机械性能和抗风压性能，并具有良好的保温、隔热、隔音、耐候和自洁能力等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）等标准要求。 | 适用于建筑门窗外侧遮阳 | 南京康之杰建材有限公司 |
|  |  |  |  | 无锡爱能杰科技有限公司 |
|  |  |  |  | 南京二十六度建筑节能工程有限公司 |
|  |  |  |  | 湖南湘联科技有限公司 |
| - 2 | 建筑外遮阳织物卷帘 | 该卷帘由铝合金罩盒、铝合金轨道、织物面料、卷布管、驱动系统组成，采用电动或手动控制，具有遮阳和装饰功能，并具有良好的抗风性能。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑用遮阳软卷帘》（JG/T 254）等标准要求。 | 适用于建筑门窗外侧遮阳 | 南京二十六度建筑节能工程有限公司 |
| - 3 | 电动软卷帘 | 该卷帘采用管状电机作为驱动系统，提高单幅卷帘的面积，并通过有线或无线方式控制卷帘的收放。该卷帘可纳入楼宇智能控制系统，实现对卷帘的智能控制。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑用遮阳软卷帘》（JG/T 254）等标准要求。 | 适用于建筑遮阳 | 上海青鹰实业股份有限公司 |
|  |  |  |  | 上海名成智能遮阳技术有限公司 |
| - 4 | 手动软卷帘 | 该卷帘采用手动控制，通过加大链轮直径，改进行星传动齿轮结构，增大扭矩，减少手动拉力，从而增加单幅软卷帘面积，并利用离合扭簧自锁装置，可使软卷帘停在任意位置。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑用遮阳软卷帘》（JG/T 254）等标准要求。 | 适用于建筑室内遮阳 | 上海名成智能遮阳技术有限公司 |
|  |  |  |  | 上海青鹰实业股份有限公司 |
| - 5 | 电动张紧式天篷帘 | 该天篷帘由双电机、传动装置、支承构件和帘布组成，通过使用双电机驱动，使面料保持紧绷状态，实现遮阳目的。在节能同时，不影响建筑原有设计风格。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑用遮阳天篷帘》（JG/T 252）等标准要求。 | 适用于建筑屋面遮阳 | 上海名成智能遮阳技术有限公司 |
|  |  |  |  | 上海青鹰实业股份有限公司 |
|  |  |  |  | 尚飞帘闸门窗设备（上海）有限公司 |
| - 6 | 旋转式/斜伸式曲臂遮阳篷 | 该遮阳蓬由帘布、卷管和曲臂等组成，利用曲臂，使得户外电动卷帘面料收放时，与墙面成一定下倾角向外伸展，从而达到遮阳目的。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑用曲臂遮阳篷》（JG/T 253）等标准要求。 | 适用于低层建筑外立面遮阳 | 上海青鹰实业股份有限公司 |
| - 7 | 建筑外遮阳金属百叶帘 | 该百叶帘由铝合金罩盒、侧轨、铝合金百叶帘片、底轨，控制绳、驱动装置、传动装置等部件组成。通过控制百叶升降、双向翻转及百叶角度调节，达到遮阳隔热的同时保持良好通风。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑用遮阳金属百叶帘》（JG/T 251）等标准要求。 | 适用于多层建筑外遮阳 | 江苏康斯维信建筑节能技术有限公司 |
|  |  |  |  | 南京二十六度建筑节能工程有限公司 |
|  |  |  |  | 上海青鹰实业股份有限公司 |
| - 8 | 建筑遮阳织物 | 该织物以PVC与PET或玻璃纤维为原料，经挤出包覆等工艺制成纱线，并经纺织而成，具有强度高，阻燃性好，耐老化等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑用遮阳软卷帘》（JG/T 254）等标准要求。 | 适用于建筑遮阳卷帘、天篷帘等遮阳 | 宁波先锋新材料股份有限公司 |
|  |  |  |  | 常州霸狮腾特种纺织品有限公司 |
| - 9 | 玻璃用透明隔热涂料 | 该涂料是以水性乳液为基料，以纳米级金属氧化物为隔热功能材料，配以其他助剂等制成的水性涂料，具有附着力强、耐擦洗性好，可见光透过性好，并阻隔红外及紫外光辐射。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）等标准要求。 | 适用于建筑门窗玻璃 | 烟台佳隆纳米产业有限公司 |
|  |  |  |  | 森冠（北京）环保科技有限公司、新疆赛普森纳米科技有限公司 |
|  |  |  |  | 北京建筑技术发展有限责任公司 |
| - 10 | 建筑玻璃隔热膜 | 该膜以PET为基材并配以其他功能材料制成的玻璃隔热膜，分为压敏胶层、UV阻隔层、隔热功能层、表面耐磨层，具有隔热性好、透光性高、使用寿命长等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）等标准要求。 | 适用于建筑门窗玻璃 | 3M中国有限公司 |
| - 11 | 内置百叶中空玻璃 | 该产品将百叶置于中空玻璃之间，通过磁力控制百叶的升降和翻转，实现采光或遮阳功能产品，除具有中空玻璃的保温隔热性能外，还具有良好的遮阳功能。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《内置遮阳中空玻璃制品》（JG/T 255）等标准要求。 | 适用于建筑门窗遮阳 | 秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司 |
|  |  |  |  | 秦皇岛爱利德艺术玻璃有限公司 |
| - 12 | 内置百叶遮阳中空玻璃门窗 | 该产品将百叶安装在中空玻璃内，采用遮阳玻璃调节器控制百叶角度，达到不同的采光或隔热遮阳要求，具有保温、隔热、遮阳等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《内置遮阳中空玻璃制品》（JG/T 255）等标准要求。 | 适用于建筑门窗遮阳 | 福建亚太建材有限公司 |
| - 13 | 集成多功能门窗 | 该产品将外遮阳卷闸、隐形安全网、通风器、门窗、防蚊纱网等部件按标准进行集成，现场一次安装到位，实现遮阳和门窗一体化，还具有高防水性、防火性和防盗性等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《铝合金门窗》(GB/T8479)等标准要求。 | 适用于建筑门窗遮阳 | 深圳市富诚幕墙装饰工程有限公司 |
| - 14 | 遮阳型铝塑复合窗 | 该产品将外遮阳卷帘与铝塑复合型材复合，充分利用空气层保温及型材隔热技术，配合各种节能玻璃及外遮阳卷帘，具有保温、隔声、遮阳等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《卷帘门窗》（JG/T 302）等标准要求。 | 适用于建筑外窗遮阳 | 大盛节能卷窗建材（上海）有限公司 |
| - 15 | 外遮阳铝合金卷帘门窗 | 该门窗通过电动或手动方式驱动铝合金卷帘收展，具有隔音、遮阳、隔热等特点。卷帘片采用中空结构，填充聚氨酯发泡材料，并对表面进行涂层处理，具有重量轻、耐磨、抗腐蚀等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《卷帘门窗》（JG/T302）等标准要求。 | 适用于建筑外门窗遮阳 | 杭州泰欣实业有限公司 |
|  |  |  |  | 上海青鹰实业股份有限公司 |
|  |  |  |  | 上海舒屋实业有限公司 |
| - 16 | 遮阳保温一体化双层节能窗 | 该窗通过结构一体化设计，以隔热铝合金型材制作窗框和双层窗扇，在两层窗中间设置遮阳百叶，具有遮阳、通风、隔声及保温隔热、安装简便等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）等标准要求。 | 适用于建筑外窗遮阳 | 江苏宏厦门窗有限公司 |
| - 17 | 建筑外遮阳一体化门窗 | 该门窗采用门窗型材与遮阳构件一体化技术，可实现传统门窗分别与卷帘、百叶等遮阳构件一体化生产与安装。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）等标准要求。 | 适用于建筑外门窗遮阳 | 上海青鹰实业股份有限公司、福建省建筑科学研究院 |
| - 18 | 建筑遮阳智能控制系统 | 该系统可实时探测天气变化，调节遮阳设备，并可实现分区域分时段控制，从而优化建筑物室内环境。具有使用安全、操控简便等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）等标准要求。 | 适用于电动遮阳系统 | 尚飞帘闸门窗设备（上海）有限公司 |
| - 19 | 百叶帘调光控制系统 | 该系统通过无线电发射器滚轮对百叶帘角度进行控制，使百叶帘实现遮阳与调光的功能。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）等标准要求。 | 适用于交流电机驱动的遮阳百叶帘 | 尚飞帘闸门窗设备（上海）有限公司 |
| - 20 | 外遮阳卷帘用电机 | 该电机通过对机械扭矩分析，控制电机动作，确保运行安全和稳定，并具备遮阳位置设置功能，还可配合其他控制器实现自动控制和远程控制功能。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T 274）和《建筑遮阳产品用电机》（JG/T 278）等标准要求。 | 适用于建筑外遮阳电动卷帘系统 | 尚飞帘闸门窗设备（上海）有限公司 |
| - 21 | 建筑幕墙门窗热工性能计算软件 | 该软件具有玻璃光谱数据库管理、玻璃系统光学热工性能计算、框二维传热有限元分析计算、整窗和整幅幕墙热工性能计算、自动生成计算报告等功能，符合《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》（JGJ/T 151）等标准要求。 | 适用于建筑幕墙门窗热工性能计算 | 广东省建筑科学研究院 |